## 4.2 Danh mục chức năng chi tiết

| # | Chức năng | Mô tả chi tiết | Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ layout tổng mặt bằng | Màn hình trung tâm hiển thị bản đồ toàn bộ tầng hầm. Từng block được vẽ theo vị trí thực tế trên layout | Phòng điều hành |
| 2 | Bản đồ chi tiết 4 khu vực (zone) | Zoom vào từng trong 4 zone lớn: hiển thị trạng thái từng slot (có xe / trống / lỗi / bảo trì) | Phòng điều hành |
| 3 | Trạng thái real-time từng slot | Cập nhật liên tục: Có xe / Trống / Lỗi / Bảo trì. Màu sắc phân biệt trực quan theo trạng thái | Toàn bộ bãi |
| 4 | Mật độ xe theo zone | Hiển thị mật độ % từng zone. Cảnh báo tự động khi zone bị khai thác quá tải so với các zone khác | Toàn bộ bãi |
| 5 | Điều hướng giao thông thông minh | Xuất tín hiệu cân bằng tải sang: màn hình 55" trạm phân loại, LED báo chỗ trống trong hầm, API cho hệ kiểm soát ra vào. Hướng xe sang zone ít được sử dụng | Toàn bộ bãi |
| 6 | Cập nhật trạng thái cơ khí real-time | Polling liên tục từ tất cả PLC block qua mạng LAN nội bộ. Phát hiện ngay khi block mất kết nối hoặc có lỗi | Toàn bộ block |
| 7 | Tra cứu lịch sử và tìm xe | Tìm xe theo thẻ từ hoặc biển số trong toàn bộ bãi cơ khí. Tra cứu lịch sử gửi xe theo thời gian, số thẻ, biển số | Toàn bộ block |
| 8 | Chuẩn đoán lỗi từ xa | Remote fault diagnosis: xem chi tiết lỗi từng thiết bị trong block mà không cần đến hiện trường. Rút ngắn thời gian sửa chữa | Toàn bộ block |
| 9 | Thống kê tần suất hoạt động | Đếm số lần hoạt động từng pallet/vị trí. Phục vụ lên lịch bảo trì theo tần suất (thay vì thời gian cố định) | Toàn bộ block |
| 10 | Cảnh báo 3 loại | 1) Lỗi thao tác vận hành. 2) Lỗi hệ thống / thiết bị. 3) Thiết bị đến hạn bảo trì. Hiển thị real-time trên dashboard | Toàn bộ block |
| 11 | Quản lý thẻ từ (đồng bộ HMI) | Cài đặt / xóa thẻ vé tháng từ SCADA, đồng bộ sang HMI tại block. Hiển thị biển số xe gắn với từng thẻ | Toàn bộ block |
| 12 | Đèn báo chỗ trống per block | Điều khiển tín hiệu đèn 3 màu xanh/vàng/đỏ tại từng block. Nhận dữ liệu từ ZCU qua TCP/IP, tần suất 2.5s | Toàn bộ block |
| 13 | Bảng LED tổng đầu hầm | Hiển thị số chỗ trống phân biệt: Cơ khí SUV / Cơ khí SEDAN / Đỗ thường. Cập nhật real-time. Hỗ trợ phân vùng vé tháng / vé lượt nếu cần | Cửa hầm |
| 14 | Bảng LED chỉ dẫn trong hầm | LED trong hầm thể hiện số chỗ trống từng khu vực + hướng di chuyển. Cập nhật real-time từ SCADA server | Trong hầm |
| 15 | Màn hình LED ngoài trời | 3 ô LED Matrix outdoor tại cửa hầm. Hiển thị: số chỗ trống cơ khí, số chỗ đỗ thường, hướng di chuyển. Giao tiếp TCP/IP | Cửa hầm ngoài trời |
| 16 | Tích hợp AI-VDS (trạm phân loại) | Nhận dữ liệu từ AI-VDS: loại xe (SEDAN/SUV/Quá khổ), chiều cao, chiều dài → thông báo cho bảo vệ loại thẻ cần phát (Xanh/Vàng/Cam) | Trạm phân loại |
| 17 | Màn hình trạm phân loại | Hiển thị: loại xe, loại thẻ, block phù hợp, sơ đồ chỉ đường trên tổng mặt bằng. Màn hình chờ: thông tin tổng quan hệ thống hoặc quảng cáo | Trạm phân loại |
| 18 | Tích hợp máy phát hành thẻ tự động | Kết nối trực tiếp với máy phát thẻ tự động (nếu có): tự động phát đúng loại thẻ theo kết quả phân loại xe của AI-VDS | Trạm phân loại |
| 19 | Báo cáo tần suất / lưu lượng | Báo cáo tần suất hoạt động, lưu lượng xe, mật độ đỗ của toàn bãi và từng khu vực. Form báo cáo tùy chỉnh theo yêu cầu CĐT | Toàn bộ bãi |
| 20 | Báo cáo lịch sử lỗi | Lịch sử lỗi của tất cả block và từng thiết bị chính trong block: thời gian phát sinh, thời gian reset, tần suất lỗi | Toàn bộ block |
| 21 | Giám sát từ xa (web-based) | Remote monitoring account qua trình duyệt internet. Cập nhật trạng thái real-time. Cung cấp cho operator tại trạm kiểm soát và kỹ sư nhà thầu | Remote |
| 22 | Báo cáo doanh thu từ xa | Tổng hợp báo cáo doanh thu qua internet. Tích hợp với hệ thống kiểm soát ra vào nếu có | Remote |
| 23 | Vận hành từ xa (remote operation) | Kỹ sư nhà thầu có thể can thiệp vận hành block qua internet từ Support Center khi cần thiết | Remote |
| 24 | API tích hợp bên thứ 3 | Chuẩn hóa hệ thống qua RESTful API. Sẵn sàng kết nối với: phần mềm quản lý tòa nhà, hệ thống kiểm soát ra vào, ứng dụng di động | Toàn bộ hệ thống |

## 4.3 Yêu cầu kỹ thuật bổ sung

Yêu cầu kỹ thuật đặc thù cho SCADA:

- Database: lưu trữ đầy đủ lịch sử sự kiện, lỗi, thẻ — tối thiểu 2 năm dữ liệu

- API: RESTful, có documentation (Swagger), hỗ trợ webhook cho cảnh báo real-time

- Remote access: bảo mật bằng VPN hoặc HTTPS + authentication — không dùng cổng mở trực tiếp

- LED boards: giao tiếp TCP/IP, hỗ trợ tự phát hiện mất kết nối và cảnh báo operator

- Báo cáo: export được Excel/PDF, form report tùy chỉnh được theo yêu cầu CĐT

- ZCU spec: hỗ trợ quản lý tối đa 20 block/ZCU (vượt trội so với yêu cầu cơ bản 6 block)

- Điều hướng cân bằng tải: logic tự động khi mật độ zone lệch > ngưỡng cấu hình được, xuất tín hiệu đến 3 điểm đầu ra (màn hình 55", API kiểm soát ra vào, LED boards)